ארכיטקטורת יחידת עיבוד מרכזית

מגישים: אייר גלעד 300309937

038109484             דודו אבו

Content:

1. הערות לעבודה	3

2.ALU Unit	3

3. Shift Unit	7

4. Output selector Unit	9

5. Arithmetic Unit	11

6. Add Sub Unit	14

7. Mul Unit	17

8.Absolute Unit	19

9. Mac Unit	21

10.Max/Min Unit	26

11. ALU+Communication Unit (Top level)	26

12. Transmitter Unit	27

13. Reciver Unit	29

14. Seven segment decoder Unit	30

15.Signal tap analysis	13

16. Conclusions	33

Part 1 : Performance Test Case

הערות:

בדיקות הביצועים נעשתה על פי הדברים הבאים:

1. כל מודול חובר לרגיסטר כניסה ורגיסטר יציאה למען סנכרון המודול עם clock  כאשר שעון הרפרנס שלנו יהיה בתדירות של 50 mhz.

2. כלל הבדיקות נעשו עבור כניסות למודולים של קלט באורך 32 ביט

3.עבור כל מודול נמצא את המסלול הקריטי,שעבורו נקבע התדר המקסימלי שהמודול יכול לעבוד.

4. נמצא את התדר המקסימלי עבורו המודול יכול לעבוד, בהתחשב בהגבלה מהמסלול הקריטי.

5.עבור מודולים אשר ניתן לראות את rtl view  בצורה ברורה, נציג גם אותו.

1.ALU

במעבדה זו נדרשנו לתכנן  ולצרוב רכיב ALU-    Arithmetic Logic Unitהמבצעת פעולות מסוימות(ראה טבלה 1.2) על הקלט אותה היא מקבלת, ובהתאם לקוד פעולה אותה היא מקבלת גם כן. בסיום ביצוע הפעולה היא מוציא את תוצאת הפעולה כפלט, וסטטוס במקרה מסוים(יפורט בהמשך).

איור 1.1 חיבור רגיסטרים ל- ALU

איור 1.2 ALU  המורכב מ-3 מודולים שונים.

1.1 ALU port table

| Port description | Port length | Port direction - in/out | Port name |
| --- | --- | --- | --- |
| Input logical vector | N | in | A |
| Input logical vector | N | in | B |
| Code for operation to be executed(see table 1) | 4 | in | Op Code |
| Present the N msb bits of the result of the operation executed on A and B. | N | out | Hi |
| Present the N Lsb bits of the result of the operation executed on A and B. * Some operation use only LO for output in this case HI is irrelevant | N | out | LI |
| register presents the status for the sub operation(#1) only, (see table 4.1) *on other operation status output is irrelevant | 6 | out | status |

Table 1.1: ALU port map

1.2 ALU available operations and codes

| # | Op code | operation | RTN | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | ADD | LO = A + B | Arithmetic Add |
| 1 | 0001 | SUB | LO = A - B | Arithmetic Sub |
| 2 | 0010 | MIN | LO=Min(A,B) | Return minimum between A and B |
| 3 | 0011 | MAX | LO=Max(A,B) | Return maximum between A and B |
| 4 | 0100 | ABS | LO=Abs(B) | Return absolute value of B |
| 5 | 0101 | RST | MAC=0 | Reset MAC |
| 6 | 0110 | MAC | MAC= MAC+A*B HI,LO)=MAC) | Multiply Accumulate (MAC is internal N*2 bits register) signed numbers |
| 7 | 0111 | MUL | (HI,LO) = (A*B) | Multiply two signed numbers (Result is N*2 bits register) |
| 8 | 1000 | SHL | LO = A << B | Shift left register A, B times |
| 9 | 1001 | SHR | LO = A>>B | Shift right register A, B times |

Table 1.2: ALU Op Codes and operation

Note:  Other op codes available for input (4 bits) will consider as nop- no operation.

1.3 ALU synthesis

1.4.1 critical path

איור 1.3 מסלול קריטי של ALU, מבט על

היחידה האריתמיטית ובתוכה יחידת ה mac היא המסלול הקריטי ומגבילה את תדר העבודה של ה- ALU.

אם נניח כי אנו  לא משתמשים הרבה ברכיב המחלק, נוכל לקבוע את תדר השעון להיות מוגבל לפי הרכיב הבא שמגביל אותו, ובמקרה שנקבל פעולת חילוק, נשמש בכמה מחזורי שעון עם bubbling, לביצוע הפעולה.

בהנחה כי כן נשתמש הרבה בפעולת mac, נוכל ליצור רכיב נפרד אשר הוא יבצע את פעולת ה- mac ללא כל קשר ל-ALU  המקורי, ובזמן זה יוכל ה- ALU  לבצע פעולות נוספות.

1.4.2 max freq

Maximum frequency possible (slow model): 87.11 MHz

גם כאן ניתן לראות כי התדר המקסימלי שיכול לעבוד ה- ALU  הוא בקרוב זה של יחידת  ה- mac ושל היחידה האריתמטית המוגבלים שניהם ע"י ה- mac, בהאטה מסויימת שכן המסלול שיש לעבור ב-

ALU  דורש מעבר דרך מודולים נוספים כגון output selector.

2.shift unit This unit makes shifting arithmetic to input A number of times as in input b(the significance of be is an integer with unsigned binary presentation), the shifting can be done on right or left direction according to code signal. This unit has a relevant output only for shift op code on if it gets code numbers #(10-15) it does none. איור 2.1 shift unit מחובר בין רגיסטרים. איור 2.2 shift unit – סינטזה לוגית

| Port description | Port length | Port direction - in/out | Port name |
| --- | --- | --- | --- |
| Input logical vector | N | in | A |
| Input logical vector | N | in | B |
| Selects between operation(ssl/ssr/nop) | 3 | in | Code |
| The result of the executed operation | N | out | Output |

2.1 shift unit port table

Table 2.1: shift unit port table

2.2 shift unit synthesis

2.2.1  Critical path

איור 2.3 מסלול קריטי shift unit

2.2.2  max freq:

Maximum frequency possible (slow model): 105.46 mhz

יחידה זו, יכולה לעבור בתדר גבוה יחסית לשעון הרפרנס, ולכן היא אינה מגבילה את פעולת ה- ALU.

2.3 shift unit model-sim simulation

3.Output selctor

This unit selects with unit in the ALU has a relevant output for the entire system. If it’s the arithmetic unit, it takes is status output also, if it’s the shit unit the status output will be “0”.if selection signal is “0” the output will be from the arithmetic unit otherwise it will be from the arithmetic unit. This output will go directly to the ALU output ports. This unit is work similar to multiplexer.

איור 1.3 output selector מחובר בין רגיסטרים.

איור 2.3 output selector -   סינטזה לוגית

3.1 output selector port table

| Port description | Port length | Port direction - in/out | Port name |
| --- | --- | --- | --- |
| Input logical vector from arithmetic unit | N2 | In | A |
| Input logical vector | N | In | B |
| Status input dorm arithmetic unit | 6 | In | Status in |
| Selecting between units | 1 | In | Sel |
| Relevant status to be out of entire system | 6 | out | Status out |
| Output for HI register from the entire system | N | out | Out hi |
| Output for LO register from the entire system | N | out | Out lo |

Table 3.1: output selector port map

3.2 output selector synthesis

3.3.1 critical path

איור 3.3 output selector -   מסלול קריטי

3.3.2  max freq

maximum frequency possible (slow model): 119.39 mhz

4.Artihmethic unit

The arithmetic unit performs all the arithmetic operation available in the ALU, as see in table (1.2) the operation codes are numbers # (0-7).

איור 4.1  arithmethic unit -   יחידה אריתמטית בין רגיסטרים

איור 2.4 arithmethic unit -   סינטזה לוגית

4.1 Arithmetic unit port table

| Port description | Port length | Port direction - in/out | Port name |
| --- | --- | --- | --- |
| Input logical vector | N | in | Input1 |
| Input logical vector | N | in | Input2 |
| Code for operation to be executed | 3 | in | Op Code |
| Present the result of the operation executed on A and B. | N2 | out | output |
| register presents the status for the sub operation(#1) only, (see table 4.1) *on other operation status is irrelevant | 6 | out | status |

Table 4.1: Arithmetic unit port map

4.2 arithmethic unit synthesis

4.2.1 critical path

איור 3.4 arithmethic unit -   מסלול קריטי

גם כאן ניתן לראות כי ה mac הוא זה המגביל את תדר השעון של היחידה האריטמתית שכן המסלול הקריטי עובר דרכו, ולכן תדר המקסימום שהיחידה האריטמתית יכולה לפעול הנו תדר המחלק מוקטן מעט שכן המסלול הוא ארוך יותר.

4.2.2 max freq

maximum frequency possible (slow model): 88.42 MHz

גם כאן ניתן לראות כי מה שמגביל את היחידה האריתמטית הוא יחידת ה mac, אשר מגבילה גם את ה- ALU  עצמו כפי שראינו לעיל.

5.Adder/subber unit

The add/sub makes adding( a+b ) or subtraction(a-b) between to input logical vector its gets (a, b). The selecting between the operations needed is by input signal called sel.

This unit also responsible for the status output for the all system which is relevant only on subtraction operation(#1).

The  status output contains 6 bits(0-5), when ‘0’ is the lsb, and ‘5’ is the msb. Each bits has it significance, when a specific bit has value of”1” that means the condition fits to this bit is true. The conditions and the output bits relation showed is table 5.1

| Bit number | Condition name | description |
| --- | --- | --- |
| 0 | Eq | A=B |
| 1 | Ne | A!=B |
| 2 | Ge | A>=B |
| 3 | Gt | A>B |
| 4 | Le | A<=B |
| 5 | Lt | A<B |

Table 5.1 status output bits relative to conditions

איור 5.1 adder/subber between registers

איור 5.2 adder/subber -   סינטיזה לוגית

5.1 add/sub port table.

| Port description | Port length | Port direction - in/out | Port name |
| --- | --- | --- | --- |
| Input logical vector | N | in | A |
| Input logical vector | N | in | B |
| Selects between add or sub operation | 1 | in | Sel |
| The result of the executed operation | N | out | Output |
| register presents the status for the sub operation(#1) only, (see table 4.1) *on other operation status is irrelevant | 6 | out | Status |

Table 5.2 add/sub unit port map

5.2 add/sub synthesis.

5.2.1 critcal path

איור 5.3 adder/subber -   מסלול קריטי

5.2.2 max freq

maximum frequency possible (slow model): 109.12 mhz

5.3 model-sim simulation

6.Mul

The mul makes multiply between to input logical vector its gets (a, b). The multiply operation is signed.

Overflow would be ignored in signed operation.

איור 6.1 mul/umul -   בין רגיסטרים

איור 6.2 mul  -   סינטזה לוגית

6.1 mul port table

| Port description | Port length | Port direction - in/out | Port name |
| --- | --- | --- | --- |
| Input logical vector | N | in | A |
| Input logical vector | N | in | B |
| The result of the executed operation | 2N | out | output |

Table 6.1  mul unit port map

6.2 mul synthesis.

6.2.1 critical path

איור 6.3 mul -   מסלול קריטי

6.2.2 max freq

maximum frequency possible (slow model): 98.13 MHz

6.3 model-sim simulation

7.Absolute unit

Gives the Absolute value of the signed input vector(N) . The output is 1 output vector.

איור 7.1 absolute unit -   בין רגיסטרים

7.1  absolute port table

| Port description | Port length | Port direction - in/out | Port name |
| --- | --- | --- | --- |
| Input logical vector | N | in | B |
| Register represents the reminder of the division Integer part of the division | N | out | D lo |

Table 7.1  absolute unit port map

7.2 absolute unit synthesis.

7.2.1 critical path:

7.2.2 max freq:

maximum frequency possible (slow model): 212.59 MHz

7.3 model-sim simulation

8.Mac

This unit has its internal register called mac(length N), doing the operation between the inputs (a,b) which is mac+a*b ( signed multiplication). Mac is initialized as logical vector equal to “0”.

This unit is synchronic by 1/10 ns clock(rising edge). Allowing multiply and accumulation for same input. As different from other opcodes the mac/umac opcode needs the possibility to sum the same inputs with mac register,(loops for example), and that’s why a clock is needed for this unit design.

This unit contains 3 other sub-units (add/sub, mul which detailed above),and mac clock unit especially for this unit only(8). The unit also knows to reset the mac to “0” no matter which value in contains.

איור 8.1 mac -   בין רגיסטרים

איור 8.2 mac -   סינטזה לוגית

8.1 mac port table

| Port description | Port length | Port direction - in/out | Port name |
| --- | --- | --- | --- |
| Input logical vector | N | in | A |
| Input logical vector | N | in | B |
| Reset signal for mac register | 1 | in | Res |
| Clk enters for mac/umac clock unit, the output value is according to current input upon clock rising . | 1 | in | Clk |
| The result of the executed operation | 2N | out | Output |

Table 8.1: mac port map

8.2 mac unit synthesis.

8.2.1 critical path:

איור 8.3 mac -   מסלול קריטי

8.2.2 max freq

maximum frequency possible (slow model): 87.11 MHz

כפי שניתן לראות, המסלול הקריטי ביחידה זו האורך ביותר. יחידה זו הנה נקודת התורפה מבחינת הקצב בו יכול לעבור ה-ALU  שלנו, ולכן עלינו לבדוק את תדירות שימוש ביחידה זו כמפורט לעיל.

8.3 model-sim simulation

Op=”0110” mac

Clock signal, output in respect to rising edge of clock

Reset for the mac register, mac=0

The result of  mac, 5+(-4)*5= -15 as excepted

Output of mac Operation when clock rise Result is 5

9.Max/Min Unit

Similar to the Add/Sub unit the Max/Min unit takes two signed input vectors and gives the minimum or maximum of them according to the Sel input.

איור 9.1 – Max/Min סינטזה לוגית

9.1 Max/Min port table

| Port description | Port length | Port direction - in/out | Port name |
| --- | --- | --- | --- |
| Input logical vector | N | in | A |
| Input logical vector | N | in | B |
| Selects between Max or Min operation | 1 | in | Sel |
| The result of the executed operation | N | out | Output |

Table 9.1 max/min unit port map

9.2 max/min unit synthesis.

איור 9.1 – Max/Min מסלול קריטי

9.2 max/min max frequency possible (slow model): 159.85 MHz

Part 2 : Hardware Test Case

בחלק זה אנו נבדוק ALU של 8 bit בלוח ה FPGA כאשר עבור התקשורת נשתמש בפרוטוקול RS232 .

נעבור על החלקים העיקריים של המודול שנוספו ובדיקה של הtop level entity.

Lab2– Top Level Entity

פועל על פי הסכמה הבא:

איור 5 Lab2- Entity

ניתן לראות כי המידע הנכנס דרך המצגים עובר נטען לכל רגיסטר כאשר ניתן לו enable, לאחר מכאן מתבצע החישוב בALU. כאשר ניתן enable  ליחידת ה transmitter הוא משדר את המידע באמצעות פרוטוקול RS232. בנוסף קיים רכיב אשר קולט אות באמצעות הפרוטוקול ומציג את התוצאה בצג הדיגיטלי של הseven segment.

| שם | גודל | כיוון | שימוש |
| --- | --- | --- | --- |
| enable_trans | 1 | IN | Enable for the transmiter |
| enable_OP | 1 |  | Enable for the Opcode |
| enable_A | 1 |  | Enable for first input to ALU |
| enable_B | 1 |  | Enable for second input to ALU |
| Total_clk | 1 | IN | clock |
| input | 8 |  | Input from the switches |
| Rx | 1 |  | Receiver input |
| STATUS | 6 | OUT | מוצא של ה status לLED |
| Tx | 1 |  | Transmitter output |
| Segment1 | 7 |  | Digital 7-segment |
| Segment2 | 7 |  |  |
| Segment3 | 7 |  |  |
| Segment4 | 7 |  |  |

טבלה מס' 12- Port Table lab2

תוצאות הבדיקה בModelSim   וניתוחם:עבור lab2:

טעינת הערך לרגיסטר A

טעינת הערך לרגיסטר B

טעינת הערך של ה opcode

התייצבות הערך של HI,LO לאחר שכל הinput –ים התייצבו

איור 5.1 קובץ בדיקה lab2

מתקבלים enable בtransmitter לאחר מכאן נשלח start bit והreceiver מקבל את האות ומתחיל לקרוא 16 bit

לאחר הstart bit הreceiver  מתחיל לקרוא אות כל clock

איור 5.1 קובץ בדיקה lab2

Transmitter

היחידה האחראית על שליחת המוצא בתדירות 0.5MHz לReceiver.

- היחידה מקבלת שתי אותות, כל אחד 8 ביט, אשר מהווים את תוצאת הפעולה המתמטית ומשרשת אותם ליצירת אות 16 ביט.

- בלחיצה על כפתור Key4 היחידה שולחת מPin_H17 ביט תחילת שידור '0' לאחריו אות 16 ביט לבסוף שולחת ביט סיום '1', בתדירות 0.5MHz.

איור 6  Transmitter

איור 6.1  Shift Register המשומש בTransmitter

איור 6.2 מחלק השעון- 50MHz-0.5MHz

| שם | גודל | כיוון | שימוש |
| --- | --- | --- | --- |
| LO | N | IN | LSB של התוצאה |
| HI | N | IN | MSB של התוצאה |
| CLK | 1 | IN | שעון 50 MHz |
| Enable | 1 | IN | Key 4 |
| O | 1 | OUT | ביט הנשלח מהמערכת |

טבלה מס' 13- Port Table Transmitter

Reciver– Top Level Entity

היחידה האחראית של לקבלת מידע על פי פרוטוקול RS232 ב 0.5MHz.

- מחכה לקבלת start bit- 0 לוגי.

- קוראת מילה של 16 bit.

- מוציאה אות אשר מחווה על תקינות ה frame.

עובדת על פי הסכימה הבא:

איור 7 Receiver RTL

| שם | גודל | כיוון | שימוש |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 1 | IN | clk |
| Rx | 1 | IN | Input |
| Outpt_receiver | 2*N | IN | מוצא אשר הולך ל7-segment |
| Output_currect | 1 | IN | מחווה על תקינות הframe |

טבלה מס' 14- Port Table receiver

7 Segment

היחידה האחראית על הצגת האות שנכנס לReceiver על הצג הדיגיטלי.

- היחידה מקבלת אות באורך 16 ביט ומציגה אותו על הצג הדיגיטלי בHex.

איור 8-   7 Segment

איור 8.1  7 Segment - RTL

| שם | גודל | כיוון | שימוש |
| --- | --- | --- | --- |
| Number | N2 | IN | התוצאה |
| En | N | IN | אות הפעלה מהRceiver- |
| First 4 Bit | 4 | OUT | סיפרה ראשונה בצג |
| Second 4 Bit | 4 | OUT | סיפרה שניה בצג |
| Third 4 Bit | 4 | OUT | סיפרה שלישית בצג |
| Forth 4 Bit | 4 | OUT | סיפרה רביעית בצג |

טבלה מס' 15- Port Table 7 Segment

Signal Tap analysis

נראה את השלבים הנעשים בתוך הFPGA   באמצעות הsignal tap:

- קבלת input ראשון :

- השמת הערך ברגיסטר A וקבלת input  שני:

- השמת ערך בתוך רגיסטר B וקבלת input  שלישית ניתן לראות פעולת חיבור היות והopcode  באפס:

- השמת ערך ברגיסטר  opcode וקבלת הפעולה הרצויה ביציאה מהALU:

- ניתן לראות את האות משודר ומתקבל בreceiver :